Tutorial - Simulador de Torno - versão 7.0

Dez Passos para rodar o Simulador UniCAM.

Dê um duplo clique no ícone que corresponde ao Simulador de Torno.

Clique no menu Arquivo - Abrir ou então clique no ícone  e depois em . Será aberta uma janela para que você escolha o programa.

Procure o programa "EX-Sit.CNF"   ---   (programa de definição de peça)

Depois clique OK

Clique no menu ISO - Abrir

Será aberta uma janela para que você escolha o programa.

Procure o programa "EX-Sit.ISO"   ---   (programa linguagem ISO)

Depois clique OK

Aparecerá uma tela contendo o programa ISO, clique em OK

Para ver a peça sendo usinada clique no ícone  e escolha  ou através do Menu Tecnologia – Simulação - Simular Usinagem.

Para um melhor resultado, ligue os botões

(mostrar perfil)  --   (mostrar peça em corte).

Clique  para iniciar e/ou interromper a Simulação

Você verá esta imagem.

Dicas:

Durante a simulação pressione as tecla "+" e "-" para controlar a velocidade da simulação em cada ferramenta, além disso existem as tecla "F2" trava a simulação e a tecla "F3" que reduz ainda mais a velocidade de simulação.

Vamos utilizar também um tipo de visualização chamado modo Open GL.

Para uma melhor visualização, clique no ícone  na barra vertical.

Depois clique no ícone  e depois em  ou através do Menu Tecnologia – Simulação – Mostrar percurso OGL

Ligue os botões, clicando nos ícones

#### Você verá esta imagem

Aproveite ao máximo os recursos de visualização do UniCAM.

Mude o tipo de vista, aumente, diminua, gire a peça para qualquer lado, mude a posição da sombra, veja em 4 vistas.

Para simular ligue o botão  e em seguida clique em

Agora vamos executar uma peça passo a passo, siga as instruções abaixo e tenha um bom trabalho.

Esta é a peça que vamos desenhar no Simulador Unicam.

Aparentemente é um desenho complicado de se fazer, mas veremos que com essas instruções e com a facilidade de aprendizado dos comandos UniCAM, essa peça ficará muito fácil de desenhar.

Vamos criar um novo arquivo, para isso clique no ícone  e escolha  ou através do menu Arquivo – Novo.

Inicialmente é necessário salvar o programa, para isso clique no ícone  e escolha  ou através do menu Arquivo - Salvar Como.

Será aberta uma janela para que você digite o nome do programa.

Neste caso, o programa será salvo no diretório

C:\UniCAM-V7\UniSimuLathe\prog com o nome de Tutorial.unl

Mesmo que você feche o programa, seu computador trave, a luz acabe, ou por algum outro motivo seu computador te deixar na mão, não se preocupe, o UniCAM tem um sistema que guarda o último arquivo não salvo e chama ele de SemNome e para recuperá-lo, antes de qualquer coisa clique no menu Arquivo e procure o arquivo SemNome que deve estar na lista de arquivos abertos.

Clique nele e você terá seu projeto na tela, mas da próxima vez salve seu projeto logo que entrar no Simulador, pois salvando o arquivo uma vez, não precisa mais salvar, o Simulador salva automaticamente a cada alteração.

O próximo passo será Identificar o desenho

Menu Tecnologia - Parâmetros – Identificação

ou clique no ícone  e escolha  , então aparecerá a seguinte tela:

Digite a identificação do programa e clique em OK

# Pronto. Agora vamos começar a construção geométrica

Vamos definir o Perfil Bruto Paramétrico

Clique no ícone  e escolha , ou através do

Menu Tecnologia - Parâmetros - Perfil Bruto Paramétrico

Aparecerá o seguinte menu

Preencha com os valores acima e clique OK

Criando as linhas

Menu  Geometria - Elementos Geométricos - Lx.

Para criar linhas Paralelas ao eixo X clique no ícone  e escolha .

Digite a distância do eixo Y e clique Transferir a expressão da calculadora.

Crie uma linha passando por Y(20) - veja como fazer

Clique no ícone  e escolha , ou através do

Menu  Geometria - Elementos Geométricos – Lx.

Digite a distância do eixo e clique Transferir a expressão. Para sair clique ESC

Clique onde você deseja iniciar a linha e clique onde esta terminará

Crie outra linha Paralela ao eixo X distante 50mm

Crie outra linha Paralela ao eixo X distante 60mm

Crie outra linha Paralela ao eixo X distante 80mm

Para criar linhas Paralelas ao eixo Y clique no ícone  e escolha .

Digite a distância do eixo X e clique Transferir a expressão ou ESC para sair.

Crie uma linha Paralela ao eixo Y distante 25mm

Crie outra linha Paralela ao eixo Y distante 80mm

Crie outra linha Paralela ao eixo Y distante 150mm

....Segue

Note que sempre que for possível selecionar elementos na tela, aparecerá no lado esquerdo do vídeo uma barra vertical com diversas funções de auxílio geométrico, como ponto extremo, ponto médio, ponto no centro de um círculo, etc.

Limpando a Geometria

Mantenha pressionada a tecla “CTRL” no teclado, e aparecerá esta janela:

## clique no ícone  ”Cancelar até interseção”

Você deverá clicar na parte do elemento que você deseja cancelar.

Primeiramente, para ter uma idéia de como funciona o comando, clique nas partes dos elementos que ultrapassam o Perfil Bruto.

Para facilitar a seleção do elemento aponte o cursor do mouse onde você estiver com dificuldade de selecionar o elemento certo e pressione a Barra de Espaço. Essa função amplia a área que o cursor é apontado e para retornar a vista anterior pressione novamente a Barra de Espaço.

Veja bem! Não é necessário fazer essa “limpeza” no desenho, mas com certeza isso ajudará muito no desenvolvimento do trabalho, ficando mais legível a sua geometria.

#### Veja como deve estar o seu desenho até agora

Se você cancelar algum elemento errado é só utilizar o comando UNDO, mantenha pressionada a tecla “CTRL” no teclado, aparecerá esta janela:

clique no ícone  “UNDO”

Criando círculo Bi-tangente

Clique no ícone  e escolha , ou através do

Menu  Geometria - Elementos Geométricos - Círculo 2T

Digite o Raio e clique Transferir a expressão.

Selecione as linhas ou círculos para a tangencia.

Regra de Tangencia: Observe que aparecerá um pequeno círculo no cursor, chamado de Raio de Procura, este pequeno círculo indicará o sentido da tangencia, clicando na linha com o Raio de Procura mais à direita, a tangencia sairá à direita da linha, se o Raio de Procura estiver mais à esquerda, a tangencia sairá à esquerda da linha. Funciona do mesmo jeito se você clicar mais acima ou mais abaixo.

Criar um círculo Bi-tangente com raio de 5mm tangente a linha X(150) e a linha Y(50).

Para criar este círculo Bi-Tangente com raio de 5mm, clique mais a esquerda da linha X(150) e mais abaixo da linha Y(50).

Criando Raio de Concordância

Clique no ícone  e escolha , ou através do

Menu  Geometria - Elementos Geométricos – Raio

Digite o Raio e clique Transferir a expressão. Selecione as linhas ou círculos para a tangencia. Veja a Regra de Tangencia.

Crie um raio de concordância de 10mm.

Você deverá clicar mais à direita da linha X(80) e mais acima na linha Y(50).



Se você definiu um elemento errado é só utilizar o comando UNDO, mantenha pressionada a tecla “CTRL” no teclado, aparecerá esta janela:

clique no ícone  “UNDO”

Clique em Vista Otimizada  no alto do vídeo que enquadra todos os elementos na tela.

Criando Chanfros com linhas auxiliares

Para facilitar, vamos criar um Ponto para fazer o chanfro.

Clique no ícone  e escolha , ou através do

Menu  Geometria - Elementos Geométricos - Ponto XY

Aparecerá o seguinte menu

Preencha com os valores acima e clique OK.

Após criar o ponto clique no ícone  e escolha , ou através do

Menu  Geometria - Elementos Geométricos - Linha TA

Aparecerá o seguinte menu

Onde:

Módulo -> Comprimento da linha;

Ângulo -> Ângulo da linha;

Linha    -> Referência ao ângulo de outra linha já definida.

Dê um duplo clique em Ângulo será aberta a calculadora para que você digite o valor do ângulo, veja:

-------------

Se você clicar em CALC, o cálculo será resolvido e se você clicar em Transferir a expressão, como o nome já diz, colocará esta expressão no campo ângulo.

Selecione o ponto de aplicação, que neste caso será o ponto criado.

Clique com o botão direito do mouse para sair da opção.

Veja como deve estar o seu desenho até agora

Se você definiu um elemento errado é só utilizar o comando UNDO, mantenha pressionada a tecla “CTRL” no teclado, aparecerá esta janela:

clique no ícone  “UNDO”

Limpando a Geometria

Mantenha pressionada a tecla “CTRL” no teclado, e aparecerá esta janela:

## clique no ícone  ”Cancelar até interseção”

Continue cancelando os elementos

Veja como deve estar o seu desenho até agora

Se você cancelou um elemento errado é só utilizar o comando UNDO, mantenha pressionada a tecla “CTRL” no teclado, aparecerá esta janela:

clique no ícone  “UNDO”

Agora vamos fazer o chanfro

Clique no ícone  e escolha , ou através do

Menu  Geometria – Elementos Geométricos – Chanfro

Permite definir um chanfro simétrico ou assimétrico. O usuário informa um ou os dois lados do chanfro, mais o ângulo do mesmo. Informando somente um dos lados, o segundo lado será igual ao primeiro e o ângulo será de 45 graus. Informando os dois lados o sistema calcula automaticamente o ângulo ou então se o usuário digitar um dos lados e o ângulo, o sistema calcula o valor do outro lado do chanfro. Em todos os casos o sistema elimina os prolongamentos das retas.

Aparecerá este menu:

Preencha com os valores acima e clique OK

Selecione as linhas onde será feito o chanfro. Linha X(200) e Linha Y(20)

Devemos clicar mais abaixo da linha Y(20) e mais à esquerda da linha X(200)

Veja como deve ficar esse chanfro

Criando Elementos paralelos com distância definida

Clique no ícone  e escolha , ou através do

Menu  Geometria – Elementos Geométricos – El. Paralelo D

Aparecerá a calculadora para que você defina a distancia entre os elementos. Após clicar OK na calculadora, você deverá aplicar o elemento seguindo os mesmos critérios de tangencia, então clique mais a direita da linha X(25).

Crie uma outra linha paralela a esta com distancia de 20mm

# Definindo o Perfil Acabado

É muito importante e necessário lembrar que o Perfil Acabado inicia-se no Perfil Bruto e termina no Perfil Bruto. A definição do Perfil deve ocorrer no Sentido Anti-Horário.

Para facilitar a seleção do elemento aponte o cursor do mouse onde você estiver com dificuldade de selecionar o elemento certo e pressione a Barra de Espaço. Essa função amplia a área que o cursor é apontado e para retornar a vista anterior pressione novamente a Barra de Espaço.

Clique no ícone  e escolha .

Aparecerá uma nova barra a esquerda do vídeo com o ícone  clicado para o fechamento automático do perfil, isso acontecerá se não houver interseções ao longo do perfil a ser definido. Caso haja interseções, a definição do perfil será interrompida e você definirá por onde o perfil continuará.

Comece clicando no ponto inicial do Perfil Bruto (X200 , Y0). Automaticamente pegará a linha X(200), então clique no chanfro.

Acompanhe o desenho abaixo

Neste ponto vamos utilizar um dos recursos do Sistema UniCAM. Inserir elemento durante a definição do Perfil.

Após clicar na linha, conforme a figura acima destaca, clique com o botão direito do mouse para abrir este menu.

ESC		- Cancelar este menu

Fim		- Confirma o fechamento do perfil

		- Volta um elemento

Abandonar	- Abandona definição do Perfil

Raio		- Inserir Raio na junção com o próximo elemento

Chanfro	- Inserir Chanfro na junção com o próximo elemento

Segmento	- Inserir Segmento

Clique na opção chanfro, a calculadora aparecerá, defina o valor do chanfro (o ângulo é 45°), e clique OK. Feito isso, selecione o elemento o qual o chanfro fará interseção, veja:

Siga a definição do perfil conforme o desenho.

Neste ponto insira outro chanfro de 5mm. Então clique no elemento seguinte.

Siga a definição do Perfil até o outro ponto do perfil bruto.

Selecione inclusive o ponto, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Fim.

Importante! O Perfil Acabado deverá começar e terminar junto do Perfil Bruto e sempre no sentido anti-horário.

Para definir este Perfil como Acabado clique no ícone  e escolha .

Selecione o Perfil que você acabou de fechar e então você verá o perfil aparecendo rebatido no eixo X

Desligue os Pontos, Linhas e Círculos clicando na arvore

---------- de construção.

Depois clique em Vista Otimizada  que enquadra todos os elementos na tela e clique em Arquivar Vista no Menu  Vídeo – Arquivar Vista.

Veja como deve estar o seu desenho até agora

# Pronto. Agora vamos começar a Usinar a Peça

Vamos aplicar uma Castanha

Clique no ícone  e escolha , ou através do

Menu  Tecnologia – Bancos – Aplicar castanha paramétrica

Você verá esse menu:

Preencha com esses dados e clique em Ponto

Selecione o ponto mostrado ao lado =>

Clique no botão  (ZOOM -) e arquive a vista " e escolha "

Após definição dos Perfis bruto e acabado, o sistema mostra automaticamente os perfis espelhados sobre o eixo X. Para ter uma pré-visualização dos perfis definidos clique na árvore, na parte de Tecnologia nas palavras PFB, PFA, CAST. Você terá uma imagem realística da peça. Veja :

Dê um clique na árvore na palavra TEC, depois clique em PFA e veja o perfil. Em seguida clique na palavra CAST, e veja a imagem a seguir

# Funciona da mesma maneira para Perfil Bruto, Contra Ponta, etc.

O programa que será digitado com o objetivo de aprender a usar o Simulador, irá gerar os percursos para usinar a peça desenhada a seguir. Usaremos três ferramentas: uma para desbaste, uma para acabamento e um bedame para a abertura do canal.

# Agora já podemos definir as ferramentas

Clique no ícone  e escolha  Ferramentas não Catalogadas ou escolha  para ter as Ferramentas Catalogadas no Banco de Ferramentas

Aparecerá o seguinte menu

  Clique em Desbaste

Preencha o menu com os parâmetros descritos e clique em Desenho do suporte.

- Selecione o suporte “MWLNR” e clique no ícone  para confirmar

- Para cancelar clique

- Para alternar páginas clique

O menu reaparecerá, então clique em OK.

# Vamos iniciar a usinagem desse eixo

Para iniciar a digitação clique no ícone  e escolha , ou através do

Menu Tecnologia – Simulação - Simular Usinagem

Abrirá uma janela na parte superior da tela

- Encerrar Simulação

- Inicia/Interrompe a Simulação

- Liga/Desliga Simulação passo-a-passo

- Liga/Desliga visualização do Perfil

- Liga/Desliga Visualização do percurso da ferramenta

- Liga/Desliga Visualização Monocromática (sem cores de ferramenta)

- Clicando aqui você verá todas as ferramentas declaradas

- Menu de Ferramentas declaradas

Você pode definir a cor de cada ferramenta clicando no quadro colorido na coluna COR, ou cancelar a visualização de mesma clicando no quadro branco onde se encontra o símbolo  #

- Simulação de peça em corte. Usa - se para peça sem furo pré-definido

- Simulação rápida, sem remoção de material

- Guardar imagem simulada, ficando disponível no clipboard

- Velocidade de simulação

- Coordenadas X e Z

Para iniciar a digitação do programa de máquina, apenas clique na caixa de texto abaixo dos ícones de simulação e digite seu programa.

Inicie com %1 que identifica o início do programa e tecle <ENTER> para confirmar.

O caractere %1 passará para outra linha, isto significa que aquela informação foi processada. Na seqüência, digite (Programa Tutorial) e tecle <ENTER>.

No bloco seguinte digite G21 G40 G95 e tecle <ENTER>. Segue a digitação, sempre teclando <ENTER> ao final de cada linha.

%1

(PROGRAMA TUTORIAL)

G21 G40 G95

Blocos já digitados

T0101 M06 (DESBASTE)

G96 S2200 M03

G00 X92.95 Z202.8 M08

G01 Z26.8 F0.5

G00 X96.95 Z28.8

Z202.8

X84.3

G01 Z81.8

G00 X88.3 Z83.8

Z202.8

X75.65

G01 Z81.8

G00 X79.65 Z83.8

Z202.8

X67

G01 Z81.94

G00 X71 Z83.94

Z202.8

X58.34

G01 Z84.2

G00 X62.34 Z86.2

Z202.8

X49.7

G01 Z151.74

G00 X53.7 Z153.74

Z202.8

X41

G01 Z151.8

G00 X45 Z153.8

Z202.8

X32.4

G01 Z160.86

G00 X36.4 Z162.86

Z202.8

X23.7 Z202.8

Passada de pré-acabamento

Executar uma passada de pré-acabamento, usando a mesma ferramenta do desbaste, permite manter o sobremetal constante, melhorando assim as condições de corte, a vida útil da ferramenta de acabamento e obviamente, a qualidade final da peça. Esta técnica de programação é muito importante, mas poucos programadores usam, devido ao tempo gasto na programação.

Segue a digitação, sempre teclando <ENTER> ao final de cada linha.

G01 Z200.8

X26.6 Z199.4

X26.6 Z175.326764

X36 Z151.8

X49.52 Z151.8

G03 X56.6 Z145 I40 K145

G01 X56.6 Z85.27

G02 X70 Z81.8 I70 K90

G01 X86.6 Z81.8

X86.6 Z26.8

X101.6 Z26.8

G00 X105.6 Z28.8

X400 Z400 M09 M05

Acima podemos ver o Desbaste.

Vamos ver como está a peça numa vista 3d

# Modo de visualização em OpenGL

Para uma melhor visualização, clique no ícone  e também no ícone

na parte de cima do vídeo.

Depois clique no ícone  e escolha , ou através do

Menu Tecnologia – Simulação – Mostrar percurso OGL

E você verá a imagem a seguir

Aproveite ao máximo os recursos dessa simulação.

O Simulador possui poderosos recursos para gerenciamento da imagem no vídeo, tais como ampliar a imagem ou detalhe da imagem, mover, reduzir e enquadrar. Usando adequadamente estes recursos, obtêm-se qualquer visualização da imagem durante a simulação.

Mude o tipo de vista, aumente, diminua, gire a peça para qualquer lado, mude a posição da sombra, veja em 4 vistas.

Para simular ligue o botão  e em seguida clique em

Para sair do Modo OpenGL clique no ícone

Correção do programa ISO (Através do Menu ISO – Editar)

Se durante a digitação do programa, ocorrer algum erro, ou caso haja necessidade de modificar alguma coordenada ou função, você pode modificar o programa nesta mesma tela, simplesmente alterando o valor ou então proceda como demonstrado a seguir.

- Pressione a tecla  "Desligar", na barra de comandos.

- Escolha a opção ISO – Editar

- O sistema mostrará a página de edição, com todas as informações digitadas até o momento. Para sair da fase de edição, escolha a opção "OK".

# Definição do Acabamento

Selecione outra ferramenta, mas agora para fazer um Acabamento.

Clique no ícone  e escolha  Ferramentas não Catalogadas ou escolha  para ter as Ferramentas Catalogadas no Banco de Ferramentas.

Aparecerá o seguinte menu

Clique em Acabamento

Preencha o menu com os parâmetros descritos e clique em Desenho do suporte.

Escolha o suporte apropriado e clique em Confirmar.

Quando o menu de ferramenta reaparecer, clique em OK.

Ative a Simulação de usinagem para continuar a digitação.

Clique no ícone  e escolha , ou através do

Menu Tecnologia – Simulação - Simular Usinagem

DICAS NA SIMULAÇÃO:

- Se pressionarmos a tecla F2 a simulação para, para continuar pressione novamente.

- Se pressionarmos a tecla F3 a simulação fica mais lenta (10%), para voltar para a velocidade normal, pressione F3 novamente.

- Se dermos um duplo clique sobre um bloco, significa que a simulação, daquele bloco em diante, será passo-a-passo e para simular os demais blocos você terá que clicar no botão que inicia a simulação.

Segue a digitação, sempre teclando <ENTER> ao final de cada linha.

T0202 M06 (ACABAMENTO)

G96 S3000 M03

G00 X14.16 Z202.6 M08

G01 X22.4 Z198.49 F0.25

Z175.12

X31.97 Z151.2

X40 Z151.2

G03 X52.4 Z145 I40 K145

G01 X52.4 Z90

G02 X70 Z81.2 I70 K90

G01 X82.4 Z81.2

Z26.2

G01 X106.4 Z26.2

G00 X400 Z400 M09 M05

# Veja a simulação do Acabamento

# Abertura de um Canal

Acesse o menu de Definir ferramenta, Clique em Canal

Preencha o menu com os parâmetros descritos e clique em Desenho do suporte.

Escolha o suporte apropriado e clique em Confirmar.

Quando o menu de ferramenta reaparecer, clique em OK.

Ative a Simulação de usinagem para continuar a digitação.

Clique no ícone  e escolha , ou através do

Menu Tecnologia – Simulação - Simular Usinagem

Segue a digitação, sempre teclando <ENTER> ao final de cada linha.

T0303 M06 (ABERTURA DE CANAL)

G96 S1000 M03

G00 X84 Z51 M08

G01 X61

G00 X84

Z53.67

G01 X61 Z53.67

G00 X84 Z51.67

Z56.33

G01 X61

G00 X84 Z54.33

Z59

G01 X61

G00 X84 Z57

Z61.4

G01 X80

G01 X75.2 Z59

G00 X84

Z63.8

G01 X80

X70.41 Z59

G00 X84

Z48.33

G01 X61

G00 X84 Z50.33

Z45.67

G01 X61

G00 X84 Z47.67

Z43

G01 X61

G00 X84 Z45

Z40.6

G01 X80

X75.21 Z43

G00 X84

Z38.21

G01 X80

X70.4 Z43

G00 X84

G00 X400 Z400 M09

M05

M30

# Simule novamente a Usinagem para ver o resultado

Acima podemos ver a usinagem de um Canal

Assim finalizamos a Usinagem da peça.

Se você conseguiu chegar até essa fase, executando todas as instruções, significa que você já sabe utilizar o UniCAM. Para facilitar o aprendizado da programação é importante que você use os recursos do UniCAM com bastante desenvoltura e se for possível refaça esse exercício.

###### Desenvolvido por Rafael Ávila

GHL Automação Industrial Ltda.

## Rua Pesqueira, 158 – Bonsucesso – RJ

## Rio de Janeiro – CEP: 21041-150

## TEL: (0xx21) 2573 – 5124

## FAX: (0xx21) 2590 – 0219

# UniCAM na Internet

Home-Page : www.unicam.com.br