# Tutorial UniCAM – Corte de Chapas

Este é um tutorial desenvolvido para mostrar as facilidade de operação do Sistema UniCAM para Corte de Chapas. Nele, você aprenderá como fazer de forma fácil e rápida, o encaixe de peças numa chapa (Nesting).

Existem várias formas de executar o Nesting com o UniCAM, estaremos mostrando agora o encaixe peça por peça.

Na tela inicial, clique ESC.

Em seguida será necessário salvar o programa.

Será aberta uma janela para que você digite o nome do programa. Digite o nome do programa e clique OK

Vamos Importar uma geometria.

Importando arquivos DXF e DWG

Para importação dos arquivos, é melhor que esteja na forma DXF 2000, pois é um arquivo mais compacto do que os outros.

Para salvar em DXF 2000, basta entrar no seu programa CAD e, na opção salvar como, mudar o formato para DXF 2000.

Clique no Menu – IN/OUT em seguida IMPORTAR DXF/DWG

Clique ARQUIVO DXF/DWG

Abrirá uma tela para você procurar o arquivo DXF ou DWG. Escolha o arquivo NEST1.DXF e clique OK

Existem 3 opções na hora de importar o arquivo:

- Expandir toda a geometria;

- Expandir geometria selecionada;

- Não expandir (não selecionando nenhuma das 2 opções Expandir).

Expandir toda geometria - Transforma todo o desenho feito em DXF para a linguagem UniCAM, e se o desenho tiver margens da folha, rodapé, também será convertido. Ligue essa opção e clique OK.

Expandir geometria selecionada - após a leitura do arquivo, o sistema abre um menu para que o usuário possa escolher qual parte do desenho deverá ser lido, pois na maioria das vezes o desenho contem todo o projeto e somente alguns perfis serão usinados. Clique no botão Geometria

Para selecionar vários elementos geométricos de uma só vez escolha a opção Procurar com Macro na "Barra de Auxílio Geométrico", a esquerda do vídeo.

Caso queira selecionar linha por linha basta ir clicando no elemento geométrico uma vez, ele muda de cor, significa que está selecionado, clicando-se novamente ele perde a seleção.

A vantagem desta opção de Expandir geometria é que o programa UniCAM não fica dependente do arquivo DXF original, pois toda a geometria escolhida será salva na linguagem usada pelo UniCAM. Porém se o arquivo DXF original for alterado o programa UniCAM não sofrerá nenhuma alteração, neste caso faz-se necessário ler novamente o arquivo DXF.

No modo Sem Expandir, após a leitura do arquivo, toda a geometria é direcionada para o UniCAM e pode ser manipulada com qualquer comando do UniCAM.

Esta opção tem suas vantagens e desvantagem.

- Vantagem: se o usuário alterar o arquivo DXF original o programa UniCAM também será atualizado.

- Desvantegem:  o arquivo DXF original não pode ser cancelado.

Entre no comando Ajustar a Geometria

Esta opção permite eliminar elementos geométricos duplicados e em função de uma tolerância, definida pelo usuário e fechar totalmente a geometria. Após a verificação e o cálculo o sistema mostra quantos elementos foram modificados.

ATENÇÃO !! OS ARQUIVOS DXF DEVEM ESTAR NA ESCALA 1:1

Definir os perfis das peças

Abra uma janela envolvendo toda geometria, em seguida clique com o botão direito do mouse. Os perfis serão criados, um a um.

Agora vamos deslocar as peças para evitar que coincida com a posição na chapa. Comando Deslocar geometria

Clique no botão Ponto e clique na tela conforme abaixo.

Esse ponto escolhido servirá como uma nova origem para seu programa. Esse comando fará que seu eixo de coordenadas vá para esse ponto.

Após clicar no ponto da tela, clique como botão direito do mouse, a janela reaparece com o comando ponto preenchido, então clique OK.

Vamos definir a chapa.

Caso você não tenha essa chapa no banco, escolha qualquer uma delas e clique OK.

Aparecerá uma nova janela para confirmarmos os parâmetros da chapa.

Verifique se o parâmetro Dist. peças está “5”. Essa distância é para evitar a sobreposição das peças. Preencha com os dados e clique OK

Aparecerá uma outra janela para configurar a Ferramenta de corte. Clique OK

-----Fazendo as aplicações-----

Inserção de Nesting (Atalho letra “I”)

Ao acessar o comando, o sistema ficará aguardando a escolha de um perfil para fazer o nesting. Clique dentro de um dos Perfis. Em seguida,  clique com o botão direito do mouse.

Note que o Perfil selecionado aparecerá já com uma Margem, a qual definimos no início deste tutorial.

Pressione a tecla “C”  para ativar o controle de colisão.

Com o mouse, coloque a peça dentro da chapa. NÃO CLIQUE.

Utilize o teclado para encaixar a peça, basta pressionar uma vez a tecla “esquerda”, espere a peça encostar e pressione a tecla “baixo”. Ao encostar, pressione “ENTER”.

Ou se preferir utilizar o mouse, encoste a peça e clique para aplicar.

A peça permanece disponível para novas aplicações, repita o processo para a quantidade desejada. Utilize as teclas de direção para movimentar as peças, utilize as teclas PAGE UP, PAGE DOWN, END, HOME para girar as peças para melhor encaixe. Se preferir, aperte a tecla CTRL uma vez, aparecerá na tela uma janela com todos os comandos disponíveis.

Após aplicar a peça, clique com o botão direito para abandonar o comando.

Caso voce tenha feito bom encaixe e deseja aplicar esse encaixe em outro ponto da chapa, o processo é o mesmo.

Inicie uma nova inserção

Selecione todas as peças que serão aplicadas juntas e em seguida clique com o botão direito do mouse.

Posicione a peça no local desejado com o teclado ou mouse e confirme.

Cancelar uma aplicação de nesting (Atalho letra “D”)

Para apagar uma peça aplicada, acesse o comando Cancelar aplicação de nesting

Entre no comando, escolha as peças a serem deletadas em seguida clique com o botão direito do mouse.

Mover aplicações de nesting (Atalho letra “M”)

Para mover as aplicações já feitas, acesse o comando, seleciona as peças a serem movidas, em seguida clique com o botão direito do mouse. As peças ficarão livres para serem aplicadas em outro ponto da peça. Utilize a tecla CTRL para girar se necessário.

Cortar os Perfis

Marque a opção “Todos os perfis”.

Entre em Entrada em perfil e altere para entrada para Meia Gota.

Entre em Otimização do Corte e ligue o botão Terminar cada peça.

Observe que existe um comando “Pós Processar”, este serve para, após gerar o corte das peças, executar automaticamente o pós processador (programa que converte para código G de seus CNC's). No momento não vamos utilizar, caso queira, é necessário antes de tudo ter uma licença do software UniCAM, que pode ser adquirida para avaliação do software.

Clique OK.

Para termos uma simulação do corte das peças, entre no comando Mostrar percurso.

----> Ligue o botão “Simular usinagem”

Para sair da simulação clique em “Encerrar simulação

Desenvolvido por Rafael Ávila

GHL Automação Industrial ltda.

www.unicam.com.br